一、选择题

1.以下关于网络运行环境的描述中，哪个是错误的 。

A)网络运行环境是指保障网络系统安全、可靠与正常运行所必需的基本设施与设备条件

B)它主要包括机房与电源两部分

C)机房是放置核心路由器、交换机、服务器等核心设备的场所，不包括各个建筑物中放置路由器、交换机与布线设施的设备间、配线间等场所

D)关键的网路设备(如核心交换路由器、交换机)对供电的要求是很高的，必须保证专用的UPS系统供电

2.支持信息系统的网络包括           。

Ⅰ.网络传输基础设施 　 II.数据库管理系统

III.网络设备 　　 IV.网络软件开发工具

A)Ⅰ和II B)Ⅰ和III C)II和IV D)Ⅰ、II和III

3.电子商务系统、企业管理信息系统等属于                        。

A)网络应用系统 B)数据库管理系统 C)网络操作系统 D)网络安全系统

4.以下是关系数据库的是                         。

A) Windows NT Server B)Oracle C)MS Exchange Server D)PDM

5.            类网络数据传输负荷重，对网络数据的实时性要求高。

A)MIS/OA/Web类应用 B)FTP/CAD类应用 C)多媒体数据流文件 D)模拟信号

6.为确保网络的可用性与安全性，可采取如下措施：关键数据采用磁盘双工、         、异地备份与恢复措施及保证关键设备的冗余。

A)实时监控 B)队列管理 C)性能管理 D)双机容错

7.以下有关网络关键设备选型的说法中，错误的是         。

A)网络设备选型，尤其是关键设备，一定要选择成熟的主流产品，并且最好是一个厂家的产品

B)所有设备一定要留有一定的余量，使系统具有可扩展性

C)根据“摩尔定律”，网络设备更新速度快，价值下降快，因此要认真调查，慎重决策。

D)对新组建的网络，要在总体规划的基础上选择新技术、新标准与新产品;如果是已有基础上的扩展，则要注意保护已有的投资

8. 路由器一般用于网络汇聚层的路由器         。

A)高端核心 B)企业级 C)低端 D)汇聚

9.路由器的可靠性与可用性表现在：设备的冗余、            、无故障工作时间、内部时钟精度等方面。

A)服务质量 B)背板能力 C)热拔插组件 D)吞吐量

10.从内部结构分类，交换机可以分为固定端****换机和 。

A)变动端****换机 B)可扩展端****换机 C)工作组级交换机 D)模块式交换机

11.局域网交换机的多个        有自己的专用带宽，并且可以连接不同的网段，可并行工作从而大大提高了信息吞吐量。

A)端口 B)插槽数 C)堆叠单元 D)缓冲区

12.         是目前交换机在传送源和目的端口的数据包时的主流交换方式。

A)直通式交换 B)存储转发式 C)碎片隔离方式 D)全双工交换

3.从应用的角度看，网络服务器的类型可以分为：文件服务器、数据库服务器、Internet服务器和          等。

A)代理服务器 B)视频服务器 C)磁盘服务器 D)应用服务器

14.部门级服务器一般支持        个CPU。

A)1个 B)1

2 C)2

4 D)4

8

15.             技术是一组独立的计算机提供高速通信线路，组成一个共享数据与存储空间的服务器系统，提高了系统的数据处理能力;如果一台主机出现故障，它所运行的程序将立即转移到其他主机。因此，该技术大大提高了服务器的可靠性、可用性与容灾能力。

A)集群技术 B)对称多处理技术 C)热拔插 D)应急管理技术

二、填空题

1. 【1】 交换机配备了多个空闲的插槽，用户可任意选择不同数量、不同速率和不同接口类型的模块，以适应千变万化的网络需求，拥有更大的灵活性和可扩充性。像这样模块化交换机的端口数量就取决于模块的数量和插槽的数量。一般来说，企业级交换机应考虑其扩充性、兼容性和排错性，因此，应当选用模块化交换机以获取更多的端口. 模块式

2.应用服务器是基于 【2】 工作模式的。 B/S

3.分布式内存访问技术是将对称多处理(SMP)技术与 【3】 技术结合起来，用于多达64个或更多的CPU的服务器之中，以获得更高的性能价格比。 集群

4.服务器的性能主要表现在： 【4】 、磁盘存储能力、高可用性、数据吞吐能力、可管理性与可扩展性。 运算处理能力

5.网络系统安全设计包括预防、检测、反应与应急处理，因此网络系统安全包括3个机制：安全防护机制、安全检测机制及 【5】 。 安全恢复机制

三、分析题

1.阅读以下有关网络规划的叙述，回答【问题1】到【问题3】。

网络工程是一项复杂的系统工程，一般可分为网络需求分析、网络规划、网络设计、工程实施、系统测试验收和运行维护等几个阶段。网络规划是在需求分析的基础上，进行系统可行性分析和论证，以确定网络总体方案。网络规划阶段任务完成之后转入下一阶段，即网络设计阶段。

【问题1】简述网络规划阶段需求分析的方法和解决的问题。

需求分析需要进行网络用户调查及应用需求调查。网络用户调查指通过与已存在的未来的网络用户直接交流，了解用户对未来系统可靠性、安全性、可扩展性等的应用需求。不同类型的应用，数据量、数据传输量、数据的实时性与安全性等都不同，这些都应成为调查的内容。

还应对网络节点的地理位置分布情况进行调查，包括：用户数量及分布的位置、建筑物内部结构情况、建筑物群情况等，这些数据是最终确定网络规模、布局、拓扑结构与结构化布线方案的重要依据。

【问题2】在网络规划阶段“系统可行性分析和论证”的主要内容是什么?

在网络规划阶段“系统可行性分析和论证”主要是针对用户的具体应用情况，对建网的目标进行科学性和正确性论证。具体包括确定网络数据的重要性的分级，对于关键设备采用磁盘双工、双机容错、异地备份与恢复措施及关键设备的冗余等。网络拓扑结构。分析网络安全性。对网络工程进行造价估算等。

【问题3】在需求分析过程中应对已有网络的现状及运行情况作调研，如果要在已有的网络上做新的网络建设规划，如何保护用户已有投资?

如果要在已有的网络上作新的网络建设规划，应当注意保护已有系统地投资，将新系统纳入到已有系统中来，而不是废弃已有系统，也可以把已有系统的设备降档次使用。同时，网络规划时要考虑到系统扩展性的要求，注意关键设备的选型。

2.网络服务器是重要的网络设备。网络服务器选型是网络规划的内容之一。从应用的角度，网络服务器可以分为文件服务器、数据库服务器、Internet服务器与应用服务器。按照网络应用规模，网络服务器可以分为基础级服务器、工作组级服务器、部门级服务器和企业级服务器。 请回答【问题1】到【问题4】

【问题1】应用服务器的技术特点有哪些?

应用服务器的主要技术特点有：(1)应用服务器软件系统的设计在客户与服务器之间采用了浏览器/服务器模式，将网络建立在Web服务的基础上。(2)应用服务利用中间件与通用数据库接口技术，客户计算机使用Web浏览器访问应用服务器，而应用服务器的后端连接数据库服务器，形成了3层的体系结构。(3)应用服务器产品提供商根据具体应用的需求，选择适合的硬件平台，安装专用的应用软件，经过性能优化后使之在特定的的功能中达到最佳的效果，网络组建单位在购得设备后，无需用户专门进行配置，即买即用，方便快捷，性价比高。

【问题2】应用于金融、证券、电信等行业的服务器是哪类服务器?有什么要求?

应用于金融、证券、电信等行业的服务器为企业级服务器。配置要求很高，一般支持4-8个CPU，采用最新的CPU与对称多处理SMP技术，支持双CPI通道与高内存带宽，配置大容量热拔插硬盘、备用电源，并且关键部件有冗余，具有较好的数据处理能力、容错性与可扩展性。

【问题3】解释集群技术及其应用在网络服务器中的作用

集群技术是向一组独立的计算机提供高速通信线路，组成一个共享数据存储空间的服务器系统，提高了系统的数据处理能力。同时，如果一台主机出现故障，它所运行的程序将立即转移到其他主机。因而集群计算技术可以大大提高服务器的可靠性、可用性与容灾能力。