2015年武汉船舶职业技术学院单独招收中职毕业生技能考试

供热通风与空调工程技术专业考试样库

（武汉船院供热通风与空调工程技术专业命题组制定）

一、专业基础知识

1.了解热工学基础知识

1.1.1.1 lp-h图上有压强、温度、比焓、比熵、干度、比体积六个状态参数。（   ）（中等难度）

1.1.1.2 用压力表可以直接读出绝对压力值。（   ）（容易）

1.1.1.3 工质的温度升高必须吸热。（   ）（中等难度）

1.1.1.4 在任何状态，同一工质的比体积和密度的乘积恒等于1。（   ）（容易）

1.1.1.5 压力是指单位面积上所承受的垂直作用力。（   ）（容易）

1.1.1.6 过热是指将蒸汽温度加热到高于相应压力下的饱和温度的过程。（   ）（中等难度）

1.1.1.7 常用的温度的三种温标分别为摄氏温标、华氏温标及热力学温标。（   ）（容易）

1.1.1.8热量传递的三种基本形式为热传导、热对流及热辐射。（   ）（容易）

1.1.2.1 无热交换的热力系称为(　 　)。（容易）

A、孤立系统   B、闭口系统   C、绝热系统   D、开口系统

1.1.2.2 按照导热机理，水处于下列状态，(　 　)的导热系数最小。（中等难度）

A、冰   B、液态水   C、水蒸气   D、冰水混合物

1.1.2.3 气象台预报的温度是(　 　)。（容易）

A、干球温度			B、湿球温度			C、水蒸气温度		D、饱和温度

1.1.2.4 在标准大气压下，水结冰的温度为(      )。（容易）

A、OK      B、100K     C、273K     D、200K

1.1.2.5 绝对零度指的是(　 　)。（容易）

A、 0℃      B、 273℃     C、 -273℃     D、 0℉

1.1.2.6 压力的国际单位是(　 　)。（容易）

A、bar     B、kgf/cm2     C、mmHg    D、N/m2

1.1.2.7 用压力表测量的压力是(　 　)。（容易）

A、绝对压强     B、标准大气压    C、真空度    D、相对压力

1.1.2.8 卡诺定理表明：所有工作于同温热源与同温泠源之间的一切热机的热效率为(　 　)。（容易）

A、都相等，可以采用任何循环

B、不相等，以可逆热机的热效率为最高

C、都相等，仅仅取决与热源和泠源的温度

D、不相等，与所采用的工质有关系

1.1.2.9 单位质量的物质升高或降低1℃所吸收或放出的热量，称为该物质的(　 　)。（容易）

A、热导率   B、质量热容   C、温度梯度   D、热力学温标

1.1.3.1 单位面积上的作用力为（    ），用Ｎ/m2或Pa表示。

A．压强  B．温度    C．质量   D．W  E．绝对压力

F．相对压力  G．压力   H．功   I．能量   J．真空度

1.1.3.2 热量的国际单位是（    ），工程单位千卡/小时。

A．压强  B．温度    C．质量   D．W  E．绝对压力

F．相对压力  G．压力   H．功   I．能量   J．真空度

1.1.3.3 比容是反映工质在一定（    ）下容积大小的状态参数。

A．压强  B．温度    C．质量   D．W  E．绝对压力

F．相对压力  G．压力   H．功   I．能量   J．真空度

1.1.3.4 衡量物体冷热程度的物理量，我们称之为（    ）

A．压强  B．温度    C．质量   D．W  E．绝对压力

F．相对压力  G．压力   H．功   I．能量   J．真空度

1.1.3.5 气体的表压力等于（    ）与大气压力之差。

A．压强  B．温度    C．质量   D．W  E．绝对压力

F．相对压力  G．压力   H．功   I．能量   J．真空度

2.了解流体力学基础知识

1.2.1.1 液体和气体合称为流体。（   ）（容易）

1.2.1.2 由于流体具有粘性，当流体流过固体表面时，在垂直于流动方向上的各点，其流动的速度不一样。（   ）（中等难度）

1.2.1.3 单位时间内流体在管道内流过的距离称为流体的流速。（   ）（容易）

1.2.2.1 温度升高时，空气的粘性系数(　 　)。（容易）

A、变小      B、变大       C、不变      D、不确定

1.2.2.2 在静止的连通的同一种连续流体内，任意一点的压强增大时，其他各点的压强则(      )。（容易）

A、 相应增大      B、 减小      C、 不变       D、 不一定

1.2.2.3 静止流体的点压强值与(　 　)无关。（中等难度）

A.、位置       B、方向     C、流体种类     D、重力加速度

1.2.2.4 流体在管内作(　 　)流动时，其质点沿管轴线方向作有规则的平行运动。（中等难度）

A.、稳定       B、不稳定     C、层流     D、紊流

1.2.2.5 由于实际流体有 (   　)，在流动时会产生阻力。（容易）

A、摩擦    B、粘性     C、损失     D、能量

3.了解电工、电子技术基础知识

1.3.1.1 电位和电压是同一概念。（   ）（容易）

1.3.1.2 正电荷在电场中受电场力作用移动的方向即为电压的实际方向。（   ）（容易）

1.3.1.3 两个阻值大小不同的电阻串联在电路中，阻值较小的电阻中通过的电流较 大。（   ）（容易）

1.3.1.4 电容上电压不能发生突变，电感上电流不能发生突变。（   ）（中等难度）

1.3.1.5 电路的大小随时间做周期性变化，称为交流电。（   ）（容易）

1.3.1.6 充电和放电是变压器的基本功能。（   ）（容易）

1.3.1.7 低压控制电器是指用于交流电压220V以下电路中的电器。（   ）（容易）

1.3.1.8 接触器指利用线圈流过电流产生磁场，使触头闭合，以达到控制负载的电器。（   ）（容易）

1.3.1.9 家电所采用的电动机大部分是单相异步电动机。（   ）（容易）

1.3.2.1 对称三相电压是指 (      )。（容易）

A、三相的电压有效值相等即可

B、三相的电压瞬时值相位互差120°电角度即可

C、三相电压的频率相等即可

D、三相电压的有效值和频率相等、瞬时值相位互差120°电角度

1.3.2.2 电场中任意两点间的电压，等于这两点电位之(      )。（容易）

A.、和          B、差           C、积          D、商

1.3.2.3 串联电容器的等效电容量的倒数等于各个串联电容量的倒数(      )。（容易）

A、之积        B、之商         C、之差         D、之和

1.3.2.4 发生电源被短路的情况是电源通向负载的两根导线不经过负载而相互(      )。（容易）

A、 间接接通       B、直接接通     C、未接通       D、断开

1.3.2.5 在国际单位制中，电荷的单位是(     ) 。（容易）

A、伏特      B、安培       C、库仑         D、瓦特

1.3.2.6 基尔霍夫定律的适用范围是(     )。（中等难度）

A、线性电路    B、非线性电路    C、线性及非线性电路    D、以上都不对

1.3.2.7 两个阻值均为R的电阻，做并联时的等效电阻与做串联时的等效电阻之比为	(      )。（容易）

A、2：1       B、1：2        C、4:1       D、1：4

1.3.2.8 利用二极管的(     )可以交流电将变成直流电。（中等难度）

A、放大特性     B、稳压特性     C、单向导电性    D、截止特性

1.3.2.9 滤波电路的作用是(     )。（容易）

A、减小交流电的脉动     B、输出稳定电压    C、整流     D、增大放大倍数

1.3.2.10 人们常说的交流电压220V，380V，是指交流电压的（     ）。（容易）

A、最大值    B、有效值      C、瞬时值      D、平均值

1.3.2.11 两个同频率正弦交流电的相位差等于180°时，则它们相位关系是(     )。 （容易）

A、同相         B、反相         C、相等        D、无法确定

1.3.2.12 导体中的多数载流子是(    )。 （中等难度）

A、自由电子    B、空穴    C、束缚电子    D、晶格上的离子

1.3.2.13 在三相四线制供电线路上，干路中线(　 　)。（容易）

A、应装熔断器                 B、不允许装熔断器

C、应按额定电流值装熔断器     D、视具体情形确定

1.3.2.14 下列元件中，纯属于耗能元件或电器的是(      )。（容易）

A、电容       B、电感      C、电阻      D、变压器

1.3.2.15 三极管有（      ）个PN结。（容易）

A、1        B、2         C、3        D、4

1.3.2.16 串联电阻的作用（   ）；并联电阻的作用（    ）。（容易）

A、减小电阻/分流    B、增加电阻/分压    C、分压/分流    D、分流/分压

1.3.2.17 稳压管的工作是利用伏安特性中的(      )。（中等难度）

A、正向特性     B、反向特性    C、反向击穿特性    D、死区

1.3.2.18 电压表的内阻(      )。（容易）

A、越小越好      B、越大越好     C、适中为好     D、无法确定

1.3.2.19 下列四种规格的灯泡（额定值），灯丝阻值最小的是(       )。（容易）

A、220 V，100 W    B、220 V，30 W

C、220 V，250 W    D、220 V，50 W

4.掌握通用工具及制冷常用检修工具知识

1.4.1.1 用指针式万用表测电压时，两表笔应与待测电路并联。（   ）（容易）

1.4.1.2 使用活络扳手时，允许拧动要求不高设备的螺栓。（   ）（中等难度）

1.4.1.3 钳形电流表测量直流电流时，需保持钳口完全闭合。否则，不能保证精确度。（   ）（容易）

1.4.1.4 直径在Φ4mm～Φ12mm的紫铜管，不允许用钢锯锯断，必须使用割刀器切断。（   ）（中等难度）

1.4.1.5 胀管器主要用来制作各种管的喇叭口和杯形口。（   ）（中等难度）

1.4.2.1 用指针式万用表测电流或电压时，正确的量程选择应该使表头指针指示在(　 　)。（中等难度）

A、小于量程的2/3   B、小于量程的1/2   C、大于量程的1/3   D、大于量程的1/2

1.4.2.2压力表应(　 　)安装。（中等难度）

A、水平   B、垂直   C、倾斜   D、与水平方向成45º

1.4.2.3 用兆欧表测电阻前，应对兆欧表作(　 　)的检查。（中等难度）

A、是否转动   B、短路和断路   C、零点   D、电源电压

1.4.2.4 利用压力表测量波动压力时，测压值不能超过压力表测量上限的(　 　)。（容易）

A、1/3     B、1/2      C、2/3      D、3/4

1.4.2.5 使用手提式电砂轮（倒角机）时不应(　 　)。（容易）

A、戴绝缘手套    B、逐渐加力    C、用力压紧工件    D、检查转动方向

1.4.2.6 数字万用表在使用时，严禁在测量中(　 　)。（容易）

A、将量程开关由高档位拨动至低档位

B、将量程开关由低档位拨动至高档位

C、拨动电压档量程开关

D、转换量程开关

1.4.2.7 用数字式温度计测量物体的温度，需把传感器的探头(    　)。（容易）

A、紧密接触被测物体的表面

B、放置在被测物体的侧面7mm～10mm处

C、放置在被测物体的上面8mm～10mm处

D、放置在被测物体的下面6mm～10mm处

1.4.2.8 兆欧表是专门用来测量设备(　 　)的仪器。（容易）

A、绝缘强度      B、绝缘电阻    C、耐压程度      D、耐损程度

二、制冷空调技术知识

1.掌握制冷设备及其主要部件知识

2.1.1.1人工制冷是指用人工的方法，利用一定的机器设备，借助于消耗一定的能量不断将热量由低温物体转移给高温物体的连续过程。（   ）（容易）

2.1.1.2一个最简单的蒸气压缩式制冷循环由压缩机、蒸发器、节流阀、冷凝器几大件组成。（   ）（容易）

2.1.1.3溴化锂吸收式制冷系统中，溴化锂是制冷剂，水是吸收剂。（   ）（中等难度）

2.1.1.4换向阀的作用是切换制冷剂流向，达到制冷或制热的目的。（   ）（容易）

2.1.1.5制冷剂在冷凝器吸收被冷却物质的热量，实现人工制冷的目的。（   ）（中等难度）

2.1.1.6市场上出售的所谓“无氟冰箱”就是没有氟利昂作为制冷剂的冰箱。（   ）（中等难度）

2.1.1.7对蒸汽压缩式制冷循环，节流前制冷剂的过冷可提高循环的制冷系数。（   ）（中等难度）

2.1.1.8小型制冷设备按整体结构可分为全封闭式、半封闭式和开启式三种。（   ）（容易）

2.1.1.9制冷设备中，蒸发器吸收的热量和冷凝器放出的热量是相等的。（   ）（中等难度）

2.1.2.1制冷压缩机每吸入1m3制冷剂蒸汽所制取的冷量称为(　 　)。（容易）

A、质量制冷量 						B、容积制冷量

C、单位质量制冷量					D、单位容积制冷量

2.1.2.2制冷系统中含有过量污物，会使节流装置产生(      )。（容易）

Ａ、冷量			Ｂ、热量			Ｃ、冰堵			Ｄ、脏堵

2.1.2.3活塞式压缩机余隙容积的存在会使(　 　)。（中等难度）

A、容积效率降低，单位质量工质所消耗的理论功减少

B、容积效率不变，单位质量工质所消耗的理论功减少

C、容积效率降低，单位质量工质所消耗的理论功不变

D、容积效率不变，单位质量工质所消耗的理论功也不变

2.1.2.4制冷系统中，从制冷剂里分离空气的较实用方法是(      )。（中等难度）

Ａ、化学吸附法                    B、直接排放法

C、冷却分离法                     D、加热分离法

2.1.2.5在启动氟利昂压缩机之前，现对润滑油加热的目的是(     )。（中等难度）

A、提高润滑油温度                    B、降低润滑油粘度

C、使润滑油中溶入的氟利昂逸出        D、防止润滑油冻结

2.1.2.6氨系统开机后，应缓慢打开吸气阀，目的是防止压缩机(      )。（较难）

A、排气压力高      B、液击     C、吸气压力高     D、油温低

2.1.2.7在制冷装置中，清除制冷系统内部污物的基本方法是(      )。（中等难度）

A、用过滤器     B、用清洁剂     C、用干燥剂    D、用截止阀

2.1.2.8制冷剂经过冷凝器冷凝后变成(      )。（容易）

Ａ、高压高温液态                    Ｂ、高压中温液态

Ｃ、高压中温气态	                   Ｄ、高压高温气态

2.1.2.9进行氟利昂系统的气密性试验，试验介质宜采用(      )。（中等难度）

A、氮气       B、氧气      C、压缩空气     D、氟利昂气体

2.1.2.10将过冷蒸汽变为过冷液体是由(      )来完成的。（中等难度）

A、制冷压缩机     B、节流装置    C、冷凝器     D、蒸发器

2.1.2.11电冰箱制冷系统的制冷压缩机结露，说明(      )。（较难）

A、制冷剂充注量过少                 B、制冷剂充注量过多

C、不凝性气体过多                   D、冷凝温度较高

2.1.2.12溴化锂吸收式制冷机长期停机则须(　 　)。（中等难度）

A、充氧气保护                        B、充氮气保护

C、只将吸收器与发生器溶液混合        D、保持真空度

2.1.2.13 制冷系统管路系统应根据工作性质涂色区别，其中氨系统液体管为(　 　)。（容易）

A、蓝色          B、红色        C、黄色         D、绿色

2.1.2.14全封闭制冷压缩机组的基本组成部分是(      )。（中等难度）

A、 活塞与曲轴箱       B、 配气阀与机体

C、 压缩机与电动机     D、 曲轴箱与配气装置

2.1.2.15 非蓄冰冷源系统的空调冷冻水供水温度，一般采用(　 　)。（中等难度）

A、7℃      B、12℃      C、60℃       D、65℃

2.1.2.16 不是制冷系统的四大部件的是(　 　)。（容易）

Ａ、电磁阀　   B、压缩机　    C、蒸发器　    D、冷凝器

2.1.2.17 确定制冷工况的温度有：蒸发温度、冷凝温度、(      )。（中等难度）

A、吸气过热温度和过冷温度      B、吸气过热度和过冷度

C、排气过热温度和过冷温度      D、 排气过热温度和过冷度

2.1.2.18制冷剂放热液化的过程属于(      )。（容易）

A、过冷      B、冷却     C、冷凝     D、凝固

2.1.2.19 理想制冷循环中的吸热，放热过程是在(      )条件下进行热量交换的。（中等难度）

A、 等焓     B、等熵     C、等压     D、等温

2.1.2.20 制冷压缩机每吸入 1m³制冷剂蒸汽所制取的冷量称为(      )。（容易）

A、质量制冷量            B、容积制冷量

C、单位质量制冷量        D、单位容积制冷量

2.1.2.21 制冷工况是以四个(　 　)值来确定的。（较难）

A、压力   B、湿度   C、温度   D、热量

2.1.2.22 理想的冷凝过程是一个(　 　)过程。（容易）

A、等压      B、等温    C、等焓      D、等熵

2.1.2.23 制冷剂在冷凝器大部分管道的状态为(      )。（中等难度）

A、等温冷凝     B、等压冷凝     C、等焓冷凝     D、等熵冷凝

2.1.2.24 蒸发温度降低，则单位压缩功(      )。（较难）

A、下降     B、上升     C、不变     D、为零

2.1.2.25 内平衡式热力膨胀阀膜片下部空间与(      )是相通的。（中等难度）

A、蒸发器出口   B、冷凝器出口   C、膨胀阀进口   D、膨胀阀出口

2.1.2.26 旋出热力膨胀阀的调节杆可使弹簧力 W(      )增加开启度。（中等难度）

A、增加     B、不变     C、减小     D、消失

2.1.2.27制冷系统中含有过量污物，会使节流装置产生(      )。（容易）

A、冷量      B、热量      C、冰堵       D、脏堵

2.1.2.28制冷系统内(      )可使制冷压缩机产生振动。（容易）

A、有适量制冷剂     B、有过量制冷剂

C、排气压力过低     D、没有空气

2.1.2.29电冰箱温度升高到临界温度以上时，气体 (      )。（容易）

A、密度增加    B、比体积减少   C、无法过热   D、无法液化

2.1.2.30家用电冰箱稳定运转后，制冷压缩机吸气管(      )。（中等难度）

A、应结霜或结露           B、不应结霜或结露

C、应结霜，夏季必须结露   D、不应结霜但夏季必须结露

2.1.3.1电冰箱按使用功能分类可分为（   ）。（中等难度）

A、冷藏箱   B、卧式       C、移动式   D、亚温带型   E、亚热带型

F、立式     G、台式       H、冷冻箱   I、壁挂式     J、嵌入式

K、热带型   L、冷藏冷冻箱 M、制冷式    N、温带型   O、间冷式    P、压力试漏

2.1.3.2电冰箱按放置方式分类可分为（   ）。（中等难度）

A、冷藏箱   B、卧式       C、移动式   D、亚温带型   E、亚热带型

F、立式     G、台式       H、冷冻箱   I、壁挂式     J、嵌入式

K、热带型   L、冷藏冷冻箱 M、制冷式    N、温带型   O、间冷式    P、压力试漏

2.1.3.3电冰箱按冷冻室冷却方式分类，可分为（   ）。（中等难度）

A、冷藏箱   B、卧式       C、移动式   D、亚温带型   E、亚热带型

F、立式     G、台式       H、冷冻箱   I、壁挂式     J、嵌入式

K、热带型   L、冷藏冷冻箱 M、制冷式    N、温带型   O、间冷式    P、压力试漏

2.1.43.4电冰箱按使用环境温度分类，可分为（   ）。（中等难度）

A、冷藏箱   B、卧式       C、移动式   D、亚温带型   E、亚热带型

F、立式     G、台式       H、冷冻箱   I、壁挂式     J、嵌入式

K、热带型   L、冷藏冷冻箱 M、制冷式    N、温带型   O、间冷式    P、压力试漏

2.了解制冷剂与冷冻油知识

2.2.1.1采用R－22的制冷系统，如果发生制冷剂泄露现象，可采用R－12代替R－22。（   ）（中等难度）

2.2.1.2氟利昂制冷剂能够破坏臭氧层是因为制冷剂中含有氟元素。（   ）（容易）

2.2.1.3冷冻机油应能够耐低温而不凝固，以适应制冷系统的特殊要求。（   ）（中等难度）

2.2.1.4冷冻机油的主要特点是：(      )。（容易）

Ａ、耐高温而不凝固			         Ｂ、耐高温而不汽化

Ｃ、耐低温而不凝固			         Ｄ、耐低温而不汽化

2.2.2.1对大气臭氧层没有破坏作用的制冷剂是(    )。（容易）

Ａ、R12			 Ｂ、R22		    Ｃ、R717		 Ｄ、R502

2.2.3.1制冷压缩机中起到冷却机体、润滑作用的是（   ）。（容易）

A．制冷剂　　 B．冷冻机油　　　Ｃ．氨     D．载冷剂　　　Ｅ．泡沫

2.2.3.2制冷量通过（   ）的循环流动传递给被冷却对象。（容易）

A．制冷剂　　 B．冷冻机油　　　Ｃ．氨     D．载冷剂　　　Ｅ．泡沫

2.2.3.3制冷系统中循环变化的物质是（   ）。（容易）

A．制冷剂　　 B．冷冻机油　　　Ｃ．氨     D．载冷剂　　　Ｅ．泡沫

2.2.3.4（   ）在常温常压以气态存在，它是一种可燃、易爆的气体。（中等难度）

A．制冷剂　　 B．冷冻机油　　　Ｃ．氨     D．载冷剂　　　Ｅ．泡沫

3.了解空气、空气处理及空调设备知识

2.3.1.1干湿球温度差越大，说明空气相对湿度越小。（   ）（中等难度）

2.3.1.2空气相对湿度增加，则含湿量也必定增加。（   ）（中等难度）

2.3.2.1为维持房间的温度稳定，补偿房间失热量需向房间供应的热量称为(    ) 。（容易）

A、热负荷		   B、冷负荷		C、湿负荷		  D、冷热负荷

2.3.2.2水蒸气的干度被定义为(　 　)。（容易）

A、饱和水的质量与湿蒸汽的质量之比    B、干蒸汽的质量与湿蒸汽的质量之比

C、干蒸汽的质量与饱和水的质量之比    D、饱和水的质量与干蒸汽的质量之比

2.3.2.3空调系统的负荷通常（     ）所要保证的空调房间负荷。（中等难度）

A、大于       B、等于       C、小于      D、略小于

2.3.2.4为了节能，夏季空调温度应（     ）。（容易）

A、尽量低    B、尽量高    C、在空调范围内尽量高    D、在空调范围内尽量低

2.3.2.5夏季空调系统送风量越大，送风温度越（    ）。（容易）

A、低       B、高       C、没有关系      D、都不对

2.3.2.6空气调节技术研究的主要对象是(      )。（容易）

A、人类      B、设备      C、空气       D、温度

2.3.2.7湿空气主要由干空气和（    ）组成。（中等难度）

A、氮气     B、氧气     C、二氧化碳    D、水蒸气

三、工艺技术知识

1.掌握钎焊知识

3.1.1.1氧焊操作过程，关闭火焰时应先关可燃气体，后关氧气。（   ）（较难）

3.1.1.2钎焊中根据助燃气体与燃烧气体的混合比例不同，会产生三种火焰：氧化焰、中性焰、炭化焰。（   ）（中等难度）

3.1.1.3相同管径铜管的对焊，应采用插入式焊接。（   ）（中等难度）

3.1.2.1在使用氧气－乙炔气焊设备时，调整焊接用低压气体压力(      )。（中等难度）

A．必须同时打开瓶阀和调节减压器压

B. 要先调紧减压器手柄再开瓶阀，然后调压力

C. 要先调松减压器手柄再开瓶阀，然后调压力

D. 要先开瓶阀再调整减压器手柄，然后调压力

3.1.2.2在维修制冷设备时，若冻伤，在处理冻伤创面时，(　 　)方法是错误的。（容易）

A．除去污物     B. 剃去毛发     C. 刺破水泡    D. 盐水洗净

3.1.2.3选用Φ6mm 的紫铜管制作喇叭口时，其外径应为(　 　)。（中等难度）

A．9mm     B. 10mm     C. 12mm    D. 13mm

3.1.2.4钎焊使用的焊料是(　 　)。（中等较难）

A．铅锡合金     B. 铜磷合金    C.电焊料    D. 焊锡

3.1.2.5适于钎焊铜管与铜管，温度在800℃左右的火焰是(　 　)。（中等较难）

A．氧化焰     B. 碳化焰    C. 中性焰    D. 碳丝焰

3.1.2.6气焊熔剂可以(　 　)。（中等较难）

A．形成可熔性熔渣和保护熔池不受大气污染

B. 降低母材熔点和保护熔池不受大气污染

C. 形成保护性熔渣和加速深池氧化

D. 降低焊料熔点和加速熔池氧化

3.1.2.7焊接电冰箱压缩机不足一周漏气的原因是(　 　)。（较难）

A．焊接时间过长     B. 铜管被碰    C. 温度过高    D. 加热温度不均匀

3.1.2.8黄铜接头焊接应采用（       ）火焰较为合适。（较难）

A．中性略偏炭化火焰      B. 中性略偏氧化火焰

C. 氧化略偏碳化火焰      D. 碳化火焰

3.1.2.9钎焊前应对焊接接头附近（      ）内用清洗剂进行清洁。（较难）

A．10mm     B. 20mm     C. 30mm    D. 40mm

2.了解制冷、空调设备安装、维修知识

3.2.1.1当制冷系统出现冰堵、脏堵故障或进行定期检修时，均应更换干燥过滤器。（   ）（中等难度）

3.2.1.2扩喇叭口时，铜管端部露出夹具面略小于1/3管径；扩杯形口时，铜管端部露出夹具面略小于管径。（   ）（较难）

3.2.1.3氨制冷系统所采用的制冷设备机阀门、压力表等必须选用氨专用产品。（   ）（中等难度）

3.2.1.4 制冷系统灌氨必须在制冷系统气密性试验和制冷设备及管道隔热工程完成并经检验合格后进行。（   ）（容易）

3.2.1.5 制冷剂在充灌前必须经过干燥脱水处理后方可使用。（   ）（中等难度）

3.2.1.6 连接制冷设备，氨系统必须用无缝钢管。（   ）（中等难度）

3.2.1.7 停止抽真空时，要首先关闭表阀开关，使电冰箱系统与真空泵分离。（   ）（中等难度）

3.2.2.1 氨制冷系统进行气密性试验，试验介质宜采用（   ）。（较难）

A．氮气  B. 二氧化碳  C. 压缩空气  D.氧气  E. 乙炔

F. 不凝性气体 G. 氟利昂

3.2.2.2小型制冷装置可充入（  ）进行检漏。（较难）

A．氮气  B. 二氧化碳  C. 压缩空气  D.氧气  E. 乙炔

F. 不凝性气体 G. 氟利昂

四、安全环保知识

1.了解安全用电知识

4.1.1.17在三相四线制低压供电系统中,为了防止触电事故,对电气设备应采取保护接地措施。（   ）（容易）

4.1.1.2 电气设备失火，应首先切断电源并与临近的带电设备隔离。（   ）（容易）

4.1.1.3电器设备停电后，在没有断开电源开关盒采取安全措施以前，不得触及设备或进入设备的遮拦内，以免发生人身触电事故。（   ）（容易）

4.1.2.1 电气设备着火后不允许用（   ）灭火剂进行灭火。（中等难度）

A．制冷剂  B. 冷冻油  C. 氨  D.载冷剂  E. 泡沫

2.掌握钎焊安全知识

4.2.1.1 减少空气流通，无氧助燃，是灭火的关键。（   ）（容易）

4.2.1.2 氧焊操作过程中，打开减压器时，动作必须缓慢，瓶阀嘴不应朝向人体方向。（   ）（中等难度）

4.2.2.1 氧气阀和乙炔阀同时开启后，严禁用物体或手堵住焊嘴的出口，以防止(　 　)。（中等难度）

A．氧气倒流入乙炔发生器内

B. 乙炔倒流入氧气瓶内

C. 乙炔氧化过度

D. 导气管破裂

4.2.2.2 电冰箱焊接时，若房间内有易燃物品，焊接点与其应有(　 　)距离。（容易）

A．1m      B. 2m      C. 6m    D. 10m

3.了解制冷剂安全知识

4.3.1.1氟里昂泄露引起呼吸困难和窒息时，可切断氟利昂泄漏源，打开门窗和通风机将漏气排到室外。（   ）（中等难度）

4.3.1.2夏季对轻度烧伤（冻伤）者应采取暴露伤面的方法。（   ）（容易）

4.3.2.1发生液态氟利昂冻伤后，采用(      )温水快速复温是急救的关键。

A．36~38℃   B. 38~40℃   C. 40~42℃   D. 42~44℃（容易）

4.了解防火、防爆、防中毒知识

4.4.1.1乙炔气在高温或196KPa以上的压力上，有产生毒性气体的危险；在常温下撞击也有爆炸的危险。（   ）（容易）

4.4.2.1 工业毒物进人人体的途径有三种，其中最主要的是(      )。（中等难度）

A．皮肤     B. 呼吸道     C. 消化道     D. 肺

4.4.2.2 去除助燃物的方法是(      )。（中等难度）

A．隔离法     B. 冷却法     C. 窒息法     D. 稀释法

五、有关法规知识

1.了解安全生产法相关知识

5.1.1.1安全帽的主要作用是防止物料下落击中头部及行进中碰撞突出物而受伤。（   ）（容易）

5.1.2.1《安全生产法》适用于在中华人民共和国领域内从事(     )活动的单位。（容易）

A．生产经营     B. 经营     C. 生产     D. 安全

5.1.2.2 遇暴雨、打雷、大雾和(　  　)大风时应停止露天高处作业。（容易）

A．四级     B. 四级     C. 八级     D. 十级

2.了解压力容器、压力管道及气瓶管理等相关安全法规知识

5.2.1.1制冷剂钢瓶可以与氧气瓶同车运输。（   ）（中等难度）

5.2.1.2 氧气瓶禁止与油脂接触。操作者不能穿油污过多的工作服，不能用油手套和油工具接触氧气瓶及其附件。（   ）（中等难度）

5.2.1.3 检查氧气瓶瓶阀时，只能用肥皂水检验。（   ）（中等难度）

5.2.2.1 根据《气瓶安全监察规程》，氧气瓶应涂刷的颜色是(      )。（容易）

A．天蓝色     B. 白色     C. 黄色     D. 红色

5.2.2.2 按照国家劳动部门的规定，压力表的使用期限为(　 　)年。（容易）

A．1          B. 2        C. 3        D. 4