全国2009年7月高等教育自学考试 计算机组成原理试题

课程代码：02318

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.若十进制数为9l，则其对应的二进制数为（      ）

A.0101101l	B.01101101

C.01011001	D.0110010

2.若十进制数为40，则其对应的补码[X]补为（      ）

A.10101000	B.11101000

C.00101000	D.01101000

3.n+l位定点小数的原码表示范围是（      ）

A.-1+2n≤X≤1-2n	B.-2n+1≤X≤-2n-1

C.-1-2n≤X≤l-2n	D.-2n-1≤X≤-2n-1

4.在下列存储器中，属于挥发性的存储器是（      ）

A.ROM	B.光盘

C.磁盘	D.RAM

5.若地址总线为A15(高位)～A0(低位)，若用1KB的存储芯片组成8KB存储器，则加在各存储芯片上的地址线是（      ）

A.All～A0	B.A10～A0

C.A9～A0 	D.A8～A0

6.在磁盘数据记录方式中，用调相制记录数据“1”时，电流的变化是（      ）

A.从负值变到正值	B.从正值变到负值

C.在位单元的起始处变化方向	D.保持不变

7.一地址指令是指（      ）

A.只能对单操作数进行加工处理    	B.只能对双操作数进行加工处理

C.既能处理单操作数也能处理双操作数    	D.必须隐含提供另一个操作数

8.下列寻址方式中，执行速度最快的是（      ）

A.立即寻址    	B.寄存器间接寻址

C.直接寻址    	D.相对寻址

9.在微程序控制中，机器指令和微指令的关系是（      ）

A.每一条机器指令由一条微指令来解释执行

B.每一条机器指令由一段微指令序列来解释执行

C.一段机器指令组成的工作程序，可由一条微指令来解释执行

D.一条微指令由若干条机器指令组成

10.同步控制方式是指（      ）

A.各指令的执行时间相同    	B.各指令占用的节拍数相同

C.由统一的时序信号进行定时控制    	D.必须采用微程序控制方式

11.CPU可直接访问的存储器是（      ）

A.虚拟存储器    	B.磁盘存储器

C.磁带存储器    	D.主存储器

12.串行接口是指（      ）

A.接口与系统总线之间采取串行传送    	B.接口与外围设备之间采取串行传送

C.接口的两侧采取串行传送    	D.接口内部只能串行传送

13.CPU响应DMA请求的时间是（      ）

A.必须在一条指令执行完毕        	B.必须在一个总线周期结束时

C.可在任一时钟周期结束时    	D.在检查中断请求之后

14.在CPU中，程序计数器PC用来存放（      ）

A.现行指令    	B.下条指令

C.操作数的地址    	D.下条指令的地址

15.在磁盘的各磁道中（      ）

A.最外圈磁道的位密度最大    	B.最内圈磁道的位密度最大

C.中间磁道的位密度最大    	D.所有磁道的位密度一样大

二、名词解释题（本大题共3小题，每小题3分，共9分）

16.主机

17.ROM

18.指令周期

三、简答题（本大题共6小题，每小题5分，共30分）

19.计算机硬件由哪些部分组成？

20.宽体存储器有什么特点？

21.计算机指令中一般包含哪些字段？各有什么作用？

22.计算机CPU中有哪些类型的寄存器？这些寄存器有什么功能？

23.什么是中断？CPU响应中断的步骤有哪些？

24.若主存储器数据区的地址与单元内容之间对应关系如下，指令给出地址码A=2000H，按存储器间接寻址方式读取的操作数是什么？

存储单元地址              存储内容

1000H                   4000H

2000H                   3000H

3000H                   AC00H

四、简单应用题（本大题共2小题，每小题9分，共18分）

25.用Booth算法计算-6×3的4位补码乘法运算，要求写出其运算过程。

26.设有计算机的CPU数据通路及其与存储器的连接结构如下图所示，其中，R0～R3为通用寄存器，IR为指令寄存器，PC为程序计数器，SP为堆栈指针，C和D为暂存器，MAR为存储器地址寄存器，MDR为存储器数据缓冲寄存器。

试写出转移指令SUB（R2），R1的执行流程。指令功能为减法操作，其中（R2）为采用寄存器间接寻址的目的操作数，R1为采用寄存器寻址的源操作数。

五、存储器设计题（本大题共1小题，13分）

27.用2K×8位/片的存储芯片构成16KB存储器，地址线为A15（高）～A0（低）。

（1）需要几片这种存储芯片？

（2）16KB存储器需要哪几位地址寻址？

（3）在这些地址线中，加至各芯片的地址线是哪几位？

（4）用于产生片选信号的地址线是哪几位（译码法）？